- ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА

- ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ

В Складова база за препарати за растителна защита и семена

– гр. Две могили „Ф+С Агро“ ООД

„Ф+С Агро“ ООД гр. Русе е търговско дружество, основано през 2001 г. с адрес на управление: гр. Русе, ул."Борисова" № 52, ет. 5. Дружеството извършва търговия с препарати за растителна защита, торове, семена, зърно и горива.

В складова база на фирма „Ф+С Агро“ ООД в гр. Две могили се извършва търговия с препарати за растителна защита, торове и семена. Складовата база за препарати за растителна защита е с местоположение: УПИ I – 1228, кв. 126 по регулационния план на гр. Две могили, обл. Русе, ул. „Черно море“ № 7 и се класифицира като „предприятие с висок рисков потенциал“ съгласно Закона за околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях с Решение за одобрение на Доклад за безопасност № 76-А1/2018 г.

„Ф+С Агро“ ООД е дружество, осъзнаващо своята отговорност за опазването на живота и здравето на хората и околната среда, което се стреми при планирането, организацията и осъществяването на своята дейност да:

Предприема необходимите мерки за предотвратяване на всички предвидими аварии, които биха могли да застрашат работниците в складовата база дружеството и населението в околността или да замърсят и/или увредят околната среда, както и да предвиди мерки за намаляването на евентуалното въздействие на тези аварии като:

- Спазва нормативната уредба в областта на безопасността, опазването на околната среда, предотвратяването на аварии и ликвидирането на последствията от тях, както и на доброволно поетите екологични, организационни и технически вътрешноведомствени правила на всяко едно ниво в складовата база;

- Отчита вредното въздействие на използваните в производството опасни вещества и предприема мерки за идентифициране на рисковете от аварии, произлизащи от тези вещества;

- Осигурява подходяща информация на населението в околността, чрез която да се обяснят рисковете от производството, начините на оповестяване и действията по време на авария;

- Осигурява условия за спазване на трудовата дисциплина от страна на персонала, непосредственно работещ в складова база Две могили и недопускане на замърсяване и/или увреждане на околната среда.

Ръководството на дружеството осъзнава опасностите от възникване на големи аварии, свързани със съхранението на опасни химични вещества на площадката и прилага система от организационни структури, отговорности и процедури, които гарантират провеждането на политиката за предотвратяване на големи аварии. Поставените цели „Ф+С Агро“ ООД постига чрез:

- Приемане и прилагане на Система за управление на мерките за безопасност /СУМБ/, която гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на хората и опазване на околната среда;

- Поставяне на ясни цели от страна на ръководството по отношение на безопасната експлоатация на складовата база и опазването на околната среда;

- Стриктно спазване на технологичната и трудова дисциплина от страна на работниците и контрол от страна на ръководния състав;

- Системно проучване и прилагане на нови управленски, технологични и технически решения, които целят намаляването на риска от възникване на големи аварии или ограничават техните последствия;

- Провеждане на мероприятия по идентифициране на източниците на опасност от възникване на голяма авария и последващо извършване на оценка на риска;

- Внимателно и системно разследване и докладване на всички случаи на инциденти, злополуки и нарушения на технологичния режим;

- Прилагане в практиката на аварийни планове, обучение на персонала за действия при аварийни ситуации и сътрудничество и взаимодействие с местните структури, имащи компетентности при възникването на аварии.

Складовата база е оформена като склад за търговия на едро и се състои от десет склада (девет за ПРЗ и торове и един за семена), в които се доставят, съхраняват и продават на клиенти (земеделски кооперации, земеделски стопани, фермери), препарати за растителна защита, торове и семена.

Препаратите за растителна защита и торовете се превозват с автомобилен транспорт. Продуктите за растителна защита, класифицирани по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), се превозват с пътни превозни средства по реда и при спазване изискванията за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Закона за движението по пътищата. Продуктите за растителна защита се превозват и при спазване изискванията на производителя им и по начин, който не позволява:

- промяна в характеристиките им;

- замърсяване на други ПРЗ и/или на околната среда;

- увреждане или нарушаване целостта на опаковките и изтичане/разсипване на вещество от тях;

- излагането им на неблагоприятни температурни въздействия, влага и светлина;

Леснозапалимите и горимите ПРЗ се транспортират при спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Основните осъществявани процеси на територията на складовото стопанство са:

- Приемане на препарати за растителна защита, торове и семена;

- Разтоварване и временно съхранение на препарати за растителна защита, торове и семена;

- Експедиция на препарати за растителна защита, торове и семена.

База Две могили разполага с технологично оборудване и съоръжения както следва:

Склад за семена - един

Складове за ПРЗ и торове: 7 склада с проектен капацитет 200 т и 2 склада с проектен капацитет 400 т.

Складовете са с минимална площ за съхранение на ПРЗ 30 кв. м и височина над  2,2 метра, с подови настилки - непропускливи за течности, химически устойчиви и с гладко покритие, което позволява лесно почистване и стени, тавани и врати, изградени от негорими материали.

- Гаражи/4 на брой/ – 1 обща сграда

Сградата е едноетажна с монолитна стоманобетонова носеща конструкция. Стените са тухлени, въру бетонови основи, измазани отвън и отвътре. Вратите са метални.

- Административно-битова сграда

Сградата е двуетажна, електроснабдена и водозахранена. Отпадъчните битово-фекални води се заустват в септична яма.

- Пропуск-КПП

Сградата е едноетажна с монолитна стоманобетонова носеща конструкция. Стените са тухлени, върху бетонови основи, измазани отвън и отвътре. Дограмата е дървена. Подовата и покриваната плочи са монолитни, стоманобетонови. Покривът е скатен с дървена конструкция и покритие от керемиди.

Вътрешни пътища и площадки - около 20 000 кв.м  от терена е асфалтирана -  вътрешни пътища и площадки. Незастроената площ е затревена  и се поддържа в добро състояние.

На площадката е предвидена газоизвестителна система.

За противопожарни нужди е изграден водоем с вместимост 100 куб.м, съоръжен с помпи, които се намират в помпена станция, захранван от уличен водопровод на ВиК.

Мотокари  за транспортиране на торове и ПРЗ - Товарните автомобили влизат в базата и паркират по рампите на определени от управителя на складовото стопанство места. От склада до автомобилите и/или обратно товарът се транспортира с мотокари съгласно заповед на Управителя за пропусквателен режим в база Две Могили  и инструкция за работа с мотокар.

- Комуникационно и информационно осигуряване на обекта

Комуникационното осигуряване на обекта се осъществява чрез:

- Кабелна телефонна връзка – с управлението, компетентните и специализираните органи;

- Клетъчна телефонна връзка /GSM/ - с управлението, компетентните и специализираните органи;

- Internet връзка - с управлението;

- Локална система за оповестяване на територията на складовата база, свързана с   републиканската мрежа;

- Устно – от отговорното длъжностно лице или лицето, установило възникналата опасност за/на обекта, с персонала;

- Денонощно охраняване на обекта.

При разпадане на далекосъобщителните връзки, управлението и съответните компетентни и специализирани органи се уведомяват писмено или устно от нарочно изпратено лице от отговорника на базата или дежурния охранителен екип.

Информационното обслужване на обекта се осъществява чрез стенни табла, на които са направени общо достояние обектовите инструкции за безопасност и плановете за действие в кризисна обстановка.

Обобщена информация за наличните в складова база Две могили опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

| Наименование и категория на опасност | Класификация съгласно приложени е № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС |
| --- | --- |
| Препарати за растителна защита Asp. Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Skin Corr. 1B Skin Irrit. 2 STOT RE 1 STOT RE. 2 STOT SE 3 Carc. 2 Repr. 1A Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 GHS09 | Е1 Е2 Н2 Р5в Категории на опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 Раздел "Н" - Опасности за здравето - Н2 Остра токсичност Раздел "Р" – Физични опасности - Р5 в Запалими течности Раздел "Е" – Опасности за околната среда Е1 Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Категория 1 Е2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2 |
| АМОНИЕВ НИТРАТ 97,1% Амониев нитрат 1,84%Магнезиев нитрат Амониев нитрат (1250/5000) Оксидиращи твърди вещества, категория на опасност 3 (Oxid. Solid3), Н272 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2 (Eye Irrit. 2) | Поименно изброен в част 2, колона 1 на приложение № 3 към ЗООС т.2 Р8 Оксидиращи течности и твърди вещества |

Обобщена информация за идентифицираните опасности от големи аварии в складова база Две могили и мерките за предотвратяване на рисковете от големи аварии и ограничаване на последствията от тях

За складовата база на „Ф+С Агро” ООД в гр. Две могили е разработена оценка на риска, която  обхваща възможни опасности и идентифицирани рискове при експлоатация на съоръженията.

Резултатите от идентификацията на опасностите и оценка на рисковете са изходни данни за разработване на програми за осигуряване на безопасност, охрана на труда, благоприятна околна среда, защита на здравето на населението на близко разположените селища. Във връзка с това дружеството е предвидило изпълнение на комплекс от организационни и технически мерки, приложими при етапите на проектиране, строителство, реконструкция, в процеса на експлоатация и извеждане от експлоатация на обекта.

- Възможните сценарии на големи аварии на площадката включват:

При анализа на риска за складови помещения се идентифицират два основни сценария за възникване на големи аварии – изпускане на опасни вещества и пожар.

Препаратите за растителна защита се съхраняват пакетирани, поради което изпускане на опасни вещества се получава при нарушаване целостта на опаковъчната единица.

В складовата база на „Ф+С Агро” ООД пестицидите се съхраняват оформени на палети.

В таблица 1 са представени различните сценарии на големи аварии, иницииращите ги събития и действията, които се предприемат за отстраняването им.

Таблица 1

| Аварийна ситуация | Иницииращо събитие |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Изпускане на опасни вещества – нарушаване целостта на опаковъчната единица |  |
| Разсипване на твърди вещества | Падане на палета при товарене/разтоварване/ транспорт |
|  | Пожар |
|  | Злонамерени действия/саботаж |
|  | Земетресение |
| Разлив на течности | Падане на палета при товарене/разтоварване/ транспорт |
|  | Дефект на варела |
|  | Пожар |
|  | Злонамерени действия/саботаж |
|  | Земетресение |
| Пожар, вкл. и с формиране на токсичен облак | Липса или недостатъчни превантивни/контролни мерки |
|  | Механична поддръжка/ремонтни дейности |
|  | Пожар от електрически източник |
|  | Товаро-разтоварни и транспортни дейности |
|  | Липса на контрол върху веществата |
|  | Злонамерени действия/съботаж |
|  | Светкавици |

В таблица 2 са представени физичните ефекти и възможността за допринасяне за риск на района при инциденти в складовата база.

Таблица 2

| Тип на инцидента /сценарий/ | Физични ефекти | Риск за района на и около обекта |
| --- | --- | --- |
| Изпускане на опасни вещества |  |  |
| Разсипване на твърди вещества | Разпръскване/разсейване на прах | да* |
| Разлив на течности | Образуване на локва / изпарение | да* |
| Пожар | Топлинно излъчване | не |
|  | Образуване и разсейване на негорими токсични/опасни/ продукти | да* |
|  | Образуване и разсейване на горими токсични/опасни/ продукти | да* |

Забележка: * - в случаи на инциденти на открито /не в помещенията/

За изпълнение на политиката за предотвратяване на големи аварии ръководството на „Ф+С Агро“ ООД активно работи в следните насоки:

- Идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии, задълбочена оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда;

- Проучване и задълбочен анализ на предишни аварийни ситуации в сродни предприятия у нас и в чужбина;

- Поддържане на техническите и технологичните съоръжения и транспортните средства на такова ниво, че рискът от големи аварии да бъде сведен до минимум;

- Разработване и актуализиране на аварийните планове на предприятието, които да сведат последствията от авария за хората, съоръженията, съседните обекти и околната среда до възможно  най-ниско ниво;

- Подробно запознаване на персонала с потенциалните опасности от авария на всяко съоръжение в предприятието. Перманентно обучение на всички членове на персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствията от възникнала авария;

- Прилагане на различни  форми за стимулиране на персонала към стриктно спазване на мерките за осигуряване на безопасна работа  на съоръженията и съпричастност към цялостната политика за  предотвратяване на големи аварии;

- Оценка на всички необходими промени в технологичните съоръжения и процеси, организацията на работата и персонала от гледна точка на предотвратяване на авариите;

- Осигуряване на необходимата информация на операторите на съседни обекти и на обществеността, относно потенциалните опасности от авария в предприятието и възможните за тях последствия, както и за цялостната система за осигуряване на безопасна работа и бързото ликвидиране на последствията от авария.

Мерки, които са предвидени за предотвратяване и минимизиране на въздействията са:

Складовете са със стоманобетонова носеща конструкция - колони, греди и стоманобетонови ребра. Стените са тухлени, върху бетонови основи, измазани отвън и отвътре.

В складовете са монтирани пожароизвестителни инсталации. Базата има СОТ и жива охрана. Складовите помещения предлагат необходимите условия за надеждно съхранение на препарати за растителна защита и торове. Всеки склад е оборудван с:

- Изкуствена вентилация

- Изкуствено, пожароустойчиво осветление, осигурява добра осветеност на складовете

- Гръмозащитна инсталация

- СОТ система

- Локална система за оповестяване на територията на складовата база, свързана с републиканската мрежа

- Необходимия брой и видове пожарогасители и средства за гасене

- ЛПС

- Съдове за хидратна вар и пясък.

На площадката е изградена  пожароизвестителна система, която е сързана със звукова и светлинна аларма. При наличие на дим се задейства сигналната система. Изградено е външно (площадково) противопожарно водоснабдяване - за охлаждане и намаляване на загазяването в случай на изтичане на ПРЗ. Изградена е система за мълниезащита и заземителна система, с които се предотвратява възникването на статично електричество и се минимизират евентуалните източници на запалване.

Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария или посочване на източника, където тази информация може да се намери по електронен път

Регламентираният ред за оповестяване, алармиране и информиране в случай на бедствие и/или голяма авария на територията на складова база  за препарати за растителна защита гр. Две могили на фирма „Ф+С Агро“ ООД е следният:

След получаване на сигнала за бедствието и/или аварията по телефон, управителят на складовото стопанство оповестява в срок до 5 минути телефон 112 и уведомява органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане в действие на аварийния план:

- ОЦ към ОУПБЗН /Оперативен център към Областно управление «Пожарна безопасност и защита на населението»/ - гр. Русе;

- Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия, чрез дежурния по ОбСС – гр. Две могили;

- РСПБЗН /Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”/ – гр. Две могили.

Съобщава се за:

  - Наличните данни, позволяващи да се оценят последствията живота и здравето на хората и

околната среда;

  - Предприети действия непосредствено след възникване на аварията;

  - Предвидените мерки за предотвратяване на повторно възникване на авария;

  - Предвидените мерки за ограничаване на последствията от аварията.

Оповестяването на населението от прилежащите селища се извършва от дежурния в Оперативен център към Районно управление на „Пожарна безопасност и защита на населението" – гр. Две могили. Информацията, предназначена за населението, съдържа освен данни за аварията, също и указания за действията, които следва да се предприемат с цел осигуряване на безопасност.

Оповестяването на работниците и служителите от „Ф+С Агро“ ООД се извършва чрез длъжностните лица - членове на постоянната обектова комисия и оперативна група.

Дават се кратки указания за мястото и вида на възникналата авария, за поведението на работниците и служителите, както и за посоката, в която следва да се евакуират.

На основание на получената и анализирана информация службите на РД „ПБЗН" по установен ред оповестяват засегнатото население за начините на действие и поведението в случай на голяма авария.

- Въпреки тази всеобхватна стратегия за предотвратяване на авария никога не може да се изключат технически или човешки грешки и  може да се стигне до авария. Ръководството на „ Ф+С Агро“ ООД проявява отговорно отношение към своите служители, съседните обекти и работещите на тяхна территория, съседното население и към всички фактори и компоненти на околната среда при експлоатацията на съоръженията си. Компанията непрекъснато подобрява безопасността и условията на труд, опазването на околната среда и намалява риска за човешкото здраве. В центъра на поведението на мениджмънта на „Ф+С Агро“ ООД стои поетата отговорност за осигуряване на пълно съответствие със законовите изисквания. Превенцията е важен инструмент от модерни комплексни системи за мениджмънт. „Ф+С Агро“ ООД складова база гр. Две могили има собствен авариен план, който обхваща действията при определени ситуации, като насочва действията при кризисни ситуации. В аварийните планове са включени всички възможности за аварии и инциденти и са описани задълженията на длъжностните лица при аварийни ситуации и реда на действие. За бързото преодоляване на аварийната ситуация всички действия протичат съгласувано. Това се гарантира от взаимодействие на всички предвидени в аварийния план и компетентните органи.

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ

- ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ

- Поведение на открито

Приберете се в затворени сгради. Веднага извикайте децата в къщи, поканете и преминаващите хора да влязат в домовете ви, ако не могат безопасно да се приберат у дома. Помогнете на инвалиди и болни!

Поведение в сградите

Затворете прозорците и вратите.

Веднага затворете всички прозорци и външни врати, за да не могат да проникнат пушек и облаци сажди. Сгънете влажни кърпи. Дразненето и оплакванията при дишането могат да се намалят, ако сложите сгънати мокри кърпи пред устата и носа си.

Не блокирайте телефонните линии.

Обаждайте се на изпълнителната власт, пожарната и другите служби само в случай на нужда от помощ.

Телефонните линии са необходими за оказване на помощ и провеждане на спасителните мероприятия.

Поведение при евакуация:

 Запазете спокойствие;

 Спазвайте инструкциите на аварийните служби;

 Заключвайте сградите, когато ги напускате.

За получаване на подробна информация за предприетите мерки за свеждане на риска от възникване на големи аварии до възможния минимум, както и за достъп до документите по издаденото ни решение се обръщайте към Началник Складова база за препарати за растителна защита и семена – гр. Две могили „Ф+С Агро“ ООД  Владимир Попов 0886119714.

- ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъпът до информацията е осигурена на интернет сайта на оператора: www.fs-agro.com.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО